שמיים כחולים מסמך תיעוד

תוכן עניינים

רקע	2

מבנה תיקיית הפרויקט	2

מבנה main.py	2

מפות	3

מסלול הכלי והמודל הדינאמי	4

שערוך המרחק	4

מודל הרעשה	6

שערוך המסלול	7

Iterated Extended Kalman Filter	8

ביבליוגרפיה	14

# רקע

מערכות ניווט מבוססות IMU הן קריטיות עבור כלי רכב אוטונמיים, הפועלים בסביבה ללא GPS. מערכות אלו משתמשות במדידות חיישנים כגון מד תאוצה, מד מהירות, ברומטר, אלטימטר ועוד כדי להעריך את מיקום הרכב. בפרויקט זה נעשה שימוש במסנני קלמן מתקדמים – Iterated Extended Kalman Filter  , כדי לשפר את דיוק שערוך המיקום במקרים לא לינאריים. מסנן זה הוא שיפור של הKalman Filter הרגיל.  סכמת הבלוקים של הפרויקט

כאשר כל בלוק מן המודל עובד באופן אוטונמי ואינו תלוי בשאר הבלוקים. לדוגמא: מודל הרעש ברירת המחדל עובד על רעש גאוסי, שכאשר להחליפו לרעש יוניפרמי מתבצע בהחלפת שם משתנה, וניתן גם לא להרעיש כלל את המדידות.

# מבנה תיקיית הפרויקט

- תיקיית השורש: blue_sky: התיקייה הראשית של הפרויקט, בתוכה תיקיות שונות לקבצים כמו קבצי קוד, גרפים, תיקיות עזר כמו מאמרים,

- תיקיית Map: מכילה את המפות איתם עבדנו בפרויקט זו ברמת Level1, Level2 והמפה שממנה סונטזה רזלוציית מפות אלו, source_dem.

- תיקיית src: התקייה שמכילה את קבצי הקוד המרכזיים, בתיקייה נמצאות המחלקות אשר ירכיבו את הפרויקט כמו יצירה של מסלול, טעינה של מסלול, הוספת רעש, משערכים ועוד

- תיקיית tests: בתיקייה זו קיימים קבצי הבדיקה של כל מחלקה מן התיקייה הקודמת. ניתן להריץ את כל הבדיקות בLinux בקובץ ההרצהrun_tests.sh  שקיים בתיקיית השורש.

- תיקיית out: מכילה את הגרפים וקבצי הlog  של הריצה האחרונה בשביל חקר הביצועים של האלגוריתם.

החבילות שיש להתקין הן : numpy, matplotlib, scipy, tqdm, pyulog

# מבנה main.py

בקובץ main.py מתקיים המבנה הכללי של הסימולציה: הגדרת נתוני מערכת והגדרות, קריאת מפה, קריאה של מסלול או יציריתו בהתאם להגדרות , הוספת מודל הרעש, שיערוך המסלול באמצעות מסנן קלמן, חישובי השיגאות והצגת התוצאות.   ניתן לראות את כל הפרמטרים והתיאור שלהם עם הפקודה הבאה בCLI:

python main.py --help

הפונקציה הראשונה בmain  הינה set_settings שבה מוגדרות הגדרות הריצה ומהמפה, הגדרות השערוך והגדרות הטיסה והפרמטרים והמשתנים הנגזרים מהגדרות אלו.

ניתן להריץ ולשנות את ההגדרות דרך הCLI, לדוגמא:

python main.py --traj_from_file False \

--noise_type “normal” \

--init_lat 37.5

# מפות

המחלקה Map אחראית על כל הקשר של הסימולציה עם מפת הגבהים. מפה זה נטענת בתחילת הריצה והמחלקה אחראית על כל אינטקציה עם המפה, קיימים מספר משתנים, כמו meta data על המפה, הצירים ביחידות של degrees וביחידות של meter, וקטורי ההמרה בין הצירים, גבולות המפה הנוכחית, וכמובן המפה עצמה והגבהים בה, המפה הנטעת תמיד ריבוע שלם.

במקרה של חוסר טעינה מוצלחת של מפה, תזרק שגיאה והמפה הנטענית תהיי ברירת המחדל , ניתן גם לייצר את המחלקה עם מפת ברירת המחדל מראש ע"י שינוי הערך של המשתנה mock באופן הבא

Map().load(args, mock=True)

המפה הדיפולטית יכולה להיות: שטוחה, סינוסית, או סינוסית מורעשת בהתאם לבחירה.

המפות איתה עבדנו בפרויקט זה הינה המפה הבאה

המפה רלוונטית לאזור, כוללת נוף מגוון כמו ימות למקומות שטוחים, הרים, ודיאות וגבההות. המפה משתערת מ 40°N,20°E בפינה הצפון מערבית עד (10°S, 60°E) בפינה הדרום מזרחית שלה.

את המפה חילקנו לריצוף משטחי של 1200X1200 אלנטים כדי שיתאימו ל.dt1   או 3600X3600 כדי שיתאימו ל.dt2   מפות אלו ניתן למצוא בתייקיה Map

מחלקת המפה יכולה לבצע כלפי המשתמש את המטודות :

- load: טוענת את נתוני המפה ע"פ הפרמטרים שהוגדרו בתחילת הריצה, ומספקת את כל המפה המשוערת במהלך הריצה. לפוקנציה מספר מטודות פנימיות אשר לא חשופות למשתמש בינהם חישוב הצירים, טעינת קובץ המפה, יצירת הגבולות, יצירת הgrid ועוד.

- update_map: במקרה והמפה המשוערכת אינה מספיקה במהלך הריצה, ניתן להוסיף מפה למפה הקיימת באמצעות פונקציה זו.

- save: שומרת את נתוני המפה בקובץ .mat לצרכים עתידים

- visualize_map: מציגה את המפה בתלת-ממד או דו—ממד לפי בחירת המשתמש. ניתן לשמור את הקובץ.

למחלקה זו בנוסף קיים קובץ בדיקות test_map.py הבודק את כל המטודות, גם הפנימיות וגם החיצוניות, סה"כ 26 בדיקות עבור 10 מטודות, נעשה שימוש@pytest.param.parametrize , כדי לבדוק מספר תרחישים עבור פונקציות בהן מרחב הכניסה משתנה (לדוגמא הוספה מפה מארבעה כיוונים שונים כדי לבדוק את פונקציית הוספת מפה בזמן ריצה) .

# מסלול הכלי והמודל הדינאמי

מסלול הכלי הבסיסי מוגדר ע"י המחלקה BaseTraj שמגדירה את מסלול הכלי לפי תת קטגוריות של מיקום, מהירות וזוויות אוילר. המיקום כולל את הוקטורים של המיקום הגיאוגרפי, במונחים של קווי אורך ורוחב וגם בצירי צפון מערב. ואת מיקום לפי הציר האנכי במערכת הצירים האינרצאלית – גובה מעל פני הים, גובה מעל האדמה, וגובה המפה מתחת לכלי.

הסימולציה מסוגלת לקרוא קבצי ulog , שהם קבצים הנוצרים ע"י מערכות ניווט של כלי טיס, המתעדים את הנתונים במהלך הטיסה.

אם לא מוזנים לסימלוציה קבצי תיעוד מן טיסה, הסימולציה תייצר מסלול בהתאם לארגיומנטים שהוכנסו אליה – קורדינטות ההתחלה, גובה מעל פני הים, מהירות ממוצעת בזמן היעף, התאוצה בצירים וזוויות האוילר הראשונות.  הנחות הסימולציה הן:

- אלטימטר יחיד, לא מגומבל, בתחתית הכלי מכוון כלפי מטה.

- חוסר תלות בין הצירים: ניתן לפרק את מרכיב התנועה להטלה על ציר ולטפל בו בנפרד.

- תאוצות קבועות בין עדכונים: הנחה זו נובעת מקצב עדכון מתריני על עדכוני IMU.

- שינויים לינארים בזוויות אוילר.

- הזנחה של השפעות חיצוניות כמו: רוח, יציבות הכלי ורעידות, כח קוריאלויוס.

המחלקה CreateTraj אחראית על יצירת וקטורי המסלול המסומלצים, הפונקציה החשופה למשתמש הינה הפונקציה create שיוצרת את הוקטורים ע"פ ההנחות לעיל לדוגמא

ψt=ψ0+ψ'⋅t

התאוצה הנוצרת הינה קבועה לאורך המסלול, המהירות משתנות בקצב לינארי והמיקום משתנה לפי משוואת תנועה עם תאוצה קבועה

Xt=X0+V0⋅t+12a⋅t2

לפי המיקומים הנוצרים והזוויות הידועות המערכת מחשבת את מיקום ה"דקירה" של האלטימטר בקרקע ולפי אינטרפולציה מערכיה את הגובה הנתון בנקודה זו, ולאחר מכן שוב לפי הזוויות הערכת המרחק האמיתית של הכלי מעל הקרקע. שעליהם נרחיב בפרק הבא.

למחלקה זו גם קיימת מחלקת בדיקות בשם TestCreateTraj הבודקת את כל המטודות הפנימיות של CreateTraj  באופן מקיף, בבדיקות שבהן אין אפשרות לדעת את התשובה מראש מתקיים קירוב, לדוגמא מתקיים עבור וקטור מדידות של זוויות אוילר הבדיקה עוברת אם ניתן לקרב את הוקטור המיוצר לפונקציה לינארית תחת סף קטן.

# שערוך המרחק

בשני המקרים בהם הסימולצית מקבלת את וקטור, המדידות מראות את המרחק הנמדד ע"י הכלי שהוא אינו המרחק בהכרח מעל הקרקע לשם כך אנו משתמשים במטירמת הDCM ובאלגוריתם הPinpoint Finding.

מטריצת הDCM הינה מטריצה שמשמשת לייצוג הסיבוב של מערכת הצירים אחת יחסית למערכת הצירים אחרת במרחב תלת מימדי, במקרה שלנו זהו מעבר בין מערכת NED למערכת הצירים של כלי הטיס. המטריצה המלאה שבה אנו משתמשים הינה

DCM=cosθ⋅cosψ-cosϕ⋅sinψ+sinϕ⋅sinθ⋅cosψsinϕ⋅sinψ+cosϕ⋅sinθ⋅cosψcosθ⋅cosψcosθ⋅cosψ+sinϕ⋅sinθ⋅sinψ-sinϕ⋅cosψ+cosϕ⋅sinθ⋅sinψ-sinθsinϕ⋅cosθcosϕ⋅cosθ

שכאשר אנו רוצים להטיל על אחד הצירים נצטרך לקחת את השורה והעמודה המתאימה.

מטריצת הDCM מיוצגת מחלקה שגם לה קיימת המחלקה testDCM הבודקת את הלוגיקה של המחלקה ואת המטודות הפנימיות בה (לדוגמא מטריצת DCM כפול ההופכית שלה צריכות לה.

אלגוריתם הPinPoint  הוא אלגוריתם ללוקליזציה ( מיקום מדויק של כלי רכב ביחס לקרקע) ומתמקד בזיהוי המיקום האמיתי מעל הקרקע בהתחשב בזוויות אוילר, כאשר זוויות אלו אינן 0, הכלי לא דוקר ישירות את הקרקע מתחתיו אלא פונה בזוויות מסוימות, כך שמיקום הדקירה משתנה בהתאם לכיוון הסיבוב. האלגוריתם משלב אינטרפולציה והמרות בין קואורדינטות גיאוגרפיות למערכת צירים קרטזית כדי למצוא את הנקודה המדויקת בקרקע.

האלגוריתם ממומש במחלקה PinPoint וכן גם לה קיימת את מחלקת הבדיקות testPinPoint.

מהלך האלגוריתם:

- עבור כל דקירה של הכלי בקרקע:

  - החזק את מיקום הכלי וזוויות אוילר של הכלי לפי דיווחו

  - חשב את מטריצת הDCM לפי הזוויות – "יישור" של הכלי לפי מערכת הצירים האינרציאלית

  - חישוב ההזזות בצירים לאורך הקו הדמיוני מהכלי לקרקע והמרתם בין מערכות הצירים

  - מוסיפים את השינוים המחושבים לאורך הקווי האורך והרוחב הנוכחיים כדי לקבל את המיקומים המשוערים לאורך הקו הדמיוני.

  - שימוש באינטרפולציה כדי לקבל את גבהי הקרקע במקום המשוער.

  - חיפוש לעורך הקו הדמיוני הנקודה שבה הוא פוגש את הקרקע.

  - הסקה של קווי האורך והרוחב בנקודה ע"י מטריצת DCM

  - שימוש באינטרפולציה כדי לקבל את גובה המפה בנקודה.

תוצאות הריצה עבור: ψ=0.005degsec,   ϕ=0.01degsec

ניתן לראות כי הסבסוב ועלרוד משתנים לאורך הריצה, הדקירות של הכלי מתרחקות ממנו אך עדיין האלגוריתם מצליח למצוא את הנקודות שמתחת לקו המסלול האמיתי.

# מודל הרעשה

לאחר קבלת וקטור המדידות המיוצר ע"י הסימולציה או תוצאות הרצה אנו מרעישים בנוסף וקטורים אלו ברעש גאוסי, רעש זה מדמה את המדידות האמיתיות בזמן הריצה.  את הרעש ניתן בפרויקט ניתן לבצע בשני אופנים האחד הוא bottom-up והשני הינו top-down , כאשר בtop-down   הרעש המתווסף לוקטורים הוא מהאופן של

xt=noise+x(t)

אופן זה נועד כדי להקל על החישובים, וכדי להרעיש את הוקטורים עצמם

האופן השני הוא בנייה של הוקטורים ה"עיליונים" יותר בעזרת אינטגרציה של הוקטורים הבסיסיים יותר אותם אנו מקבלים ישירות מן הסנסורים כלומר, הכנסת רעש, סחיפה והטייה של המדד ואינטרגציה לאורך המסלול, כלומר:

xt=Noisext+Driftt+bias

הכנסת רעש זו מדמה טוב יותר את הסנסורים אך יכולה להיות לא מדויקת עקב מדדים לא נכונים של הסנסורים

בגרף שמעל ניתן לראות את ההשוואה בין הרעשה משתי הסוגים, ניתן לראות את הסחיפה וההטיה שקיימות לאורך זמן בווקטור ה Bottom-Up.

ההרעשה יכולה להתבצע לפי רעש גאוסי או לפי רעש יוניפרומי ומתבצעת בקוד עם הפונקציה add_noise

NoiseTraj(traj).add_noise(imu_errors, approach = 'top-down' / 'bottom-up', dist='normal'/'uniform'/'none')

גם למחלקה זו קיימת מחלקת טסטים testNoiseTraj  הבודקת את כל הפונקציות הפנימיות של המחלקה.

לאחר הרעשה גאוסית של וקטור:

# שערוך המסלול

כפי שנכתב לעיל המסלול ישעורך בעזרת Kalman Filters, בפרויקט זה נעשה שימוש בהרחבה של הKF  הרגיל, IEKF הרחבה זו נועדה על מנת לעזות בשערוך של מסלולים שאינם לינארים

## Iterated Extended Kalman Filter

משערך זה בנוי משני שלבי עיקריים: החיזוי והעדכון, כאשר החיזוי מתבצע לEFK רגיל, כאשר המצב והקווריאנסים מתפשטים קדימה עם הזמן בעזרת המודל הדינאמי.  בשלב העדכון אנו מבצעים איטרציות כדי לקבל עדכון מדויק יותר. בשלב זה מבוצע קירוב טיילור לקרקע לפי הגראדיאנטים באיזור.

אלגוריתם IEKF

Initialize state estimate x0 and covariance P0

Set measurement vector Z and control input u

Define process noise covariance Q and measurement noise covariance R

for k = 1 to K do                                                    ▷ Main IEKF loop over time steps

Prediction Step:

Predict state: xkk=f(xk-1k-1, uk)

Linearize process model: Fk =∂f∂x|xk-1|k-1, uk

Predict covariance: Pk|k-1= FkPk-1|k-1FkT+Qk

Update Step:                                                           ▷ Iterative measurement update

for iter = 1 to MaxIter or until convergence do

Compute innovation: yk = Zk - hxk|k-1

Linearize measurement model: Hk=∂h∂x|xk|k-1

Compute Kalman gain: Kk=Pk|k-1HkTHkPk|k-1HkT+Rk-1

Update state estimate: xk|k=xk|k-1+Kkyk

Update covariance: Pk|k = (I - KkHk)Pk|k-1

▷ Exit inner loop

end for

ויותר נוח להסתכל בסכמת הבלוקים:

השתמשנו באלגוריתם זה המיושם במחלקה IEKF , והבדיקות שנעשו בtestIEKF

הרצה של האלגוריתם על קרקע שטוחה, ללא שגיאות מדדים מחזירה את התוצאות הרצויות של שגיאות 0 והצמדות לוקטורי המדידה

הרצה של האלגוריתם על ללא רעשים במדידות על קרקע שאינה שטוחה מביאה לתוצאות לא צפויות והתדברות של האלגוריתם בחלק מן המדדים

והבעיה כנראה נובעת מטעות בקוד עצמו של מימוש האלגוריתם (17.09.2024)

הקוד נמצא בתיקיית הרשת בכתובת

# ביבליוגרפיה

B. Bell and F. Cathey. The iterated kalman filter update as a gauss-newton method. IEEE Transactions on

Automatic Control, 38(2):294–297, 1993. doi: 10.1109/9.250476.

S. Julier, J. Uhlmann, and H. Durrant-Whyte. A new approach for filtering nonlinear systems. 3:1628–1632

vol.3, 1995. doi: 10.1109/ACC.1995.529783. Link.

S. J. Julier and J. K. Uhlmann. New extension of the kalman filter to nonlinear systems. 3068:182–193, 1997.

Link.

J. Oh, C.-K. Sung, J.-S. Lee, and M.-J. Yu. A new method to calculate relative distance of closest terrain point

using interferometric radar altimeter output in real flight environment. 2018 IEEE/ION Position, Location

and Navigation Symposium (PLANS), 2018. Link.

E. Wan and R. Van Der Merwe. The unscented kalman filter for nonlinear estimation. pages 153–158, 2000.

doi: 10.1109/ASSPCC.2000.882463..